| Leserkontakt: | Pressekontakt: |
| --- | --- |
| congatec AG | PRismaPR |
| Christian Eder | Bettina Lerchenmüller |
| Telefon: +49-991-2700-0 | Telefon: +49-8106-24 72 33 |
| info@congatec.com www.congatec.com | info@prismapr.com www.prismapr.com |

Besuchen Sie uns auf der 
Embedded World 
Halle 1 Stand 350

Text und Foto verfügbar: http://www.congatec.com/presse

Pressemitteilung 01/2013

congatec präsentiert: COM Express Einstiegsmodule mit Intel® Celeron® Dual-Core Prozessoren 
der dritten Generation Intel® Core™

Deggendorf, 20. Februar 2013   * * *   Die congatec AG, führender Hersteller von Embedded Computer Modulen, bietet ab sofort für das conga-TS77 (Type 6) und conga-BS77 (Type 2) COM Express Modul Intel® Celeron® Dual-Core Prozessoren der dritten Generation Intel® Core™ an. Das COM Express Modul besticht dabei durch beeindruckende Rechenleistung bei gleichzeitig verbesserter Energieeffizienz sowie durch einen attraktiven Einstiegspreis.

conga-TS77 und conga-BS77 Module sind jetzt mit den neuen Prozessorvarianten Intel® Celeron® Processor 1020E Dual-Core (2M Cache, 2.20 GHz, TDP 35W), Intel® Celeron® Processor 1047UE Dual-Core (2M Cache, 1.40 GHz, TDP 17W) und Intel® Celeron® Processor 927UE Single-Core (1M Cache, 1.50 GHz, TDP 17W) erhältlich. Diese verfügen über den neuen Mobile Intel® Express Chipsatz HM76, bieten bis zu 16 GByte Dual-Channel DDR3-Speicher (1600 MT/s), direkte Unterstützung von USB 3.0 sowie die Intel® Hyper-Threading Technologie.

Die entscheidenden Neuerungen der dritten Generation Intel® Core™ Prozessoren betreffen die Bauweise mit 3D-Tri-Gate-Transistoren und  22-Nanometer-Fertigung sowie den stärkeren integrierten Intel® HD Grafikkern.

Die COM Express Module verfügen über sieben PCI Express 2.0 Lanes, PCI Express Graphik 3.0 (PEG) x16 Lanes für hochleistungsfähige externe Grafikkarten, vier SATA Schnittstellen mit bis zu 6 Gb/s, RAID-Unterstützung und eine 1-Gbit Ethernet-Schnittstelle, die schnelle und flexible Systemerweiterungen erlauben. Lüfterkontrolle, LPC-Bus für die einfache Anbindung von Legacy I/O Schnittstellen und das Intel® High-Definition-Audio runden das Funktionsset ab.

Über die congatec AG

Die congatec AG mit Sitz in Deggendorf, Deutschland ist ein führender Hersteller von industriellen Computermodulen auf den Standard-Formfaktoren Qseven, COM Express, XTX und ETX. Die Produkte des innovativen Unternehmens sind branchenunabhängig und werden z.B. in der Industrie-Automatisierung, der Medizintechnik, von Automobil-Zulieferern sowie in der Luftfahrt oder im Transportwesen eingesetzt. Wesentliches Kern-Know-How sind besondere, erweiterte BIOS- und Treiberunterstützung und umfangreiche Board Support Packages. Die Kunden werden ab der Design-In Phase durch umfassendes Product Lifecycle Management betreut. Die Fertigung der Produkte erfolgt bei spezialisierten Dienstleistern nach modernsten Qualitätsstandards. congatec beschäftigt zurzeit 135 Mitarbeiter und unterhält Niederlassungen in Taiwan, Japan, USA, Australien und Tschechien. Weitere Informationen finden Sie unter www.congatec.de oder bei Facebook, Twitter und YouTube.

.

* * *

Intel und Intel Core sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern. congatec ist Geschäftspartner der Intel® Intelligent Systems Alliance, einer Gemeinschaft von Communications- und Embedded-Entwicklern und Lösungsanbietern.